МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

отчет

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Решение СЛАУ методом простых итераций

| Студент гр. 4343 |  | Стариков Н.С. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Пуеров Г.Ю. |

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Целью работы является получение навыков применения итерационных методов (в частности, метода Якоби) для решения систем линейных алгебраических уравнений. Требуется разработать программу на C++, реализующую метод простых итераций, и исследовать её работоспособность на матрицах с диагональным преобладанием. Сравнение собственной реализации с эталонным решением от LAPACK проводится по времени счёта, относительной невязке и евклидовой погрешности.

Описание выбранного метода.

В работе используется метод Якоби – один из классических итерационных методов решения СЛАУ. Он удобен для задач, где матрица имеет диагональное преобладание, и не требует модификации исходной системы. Принцип работы метода заключается в приведении исходной системы Ax=b к эквивалентному итерационному виду x=α+βx, где α — вектор, а β — матрица, называемая матрицей перехода. В методе Якоби преобразование осуществляется путём выделения диагональных элементов матрицы A. Предполагая, что все диагональные элементы aii отличны от нуля, каждое уравнение системы разрешается относительно соответствующей неизвестной: xi=(1/aii)(bi-∑aijxj), i=1,2,…,n. Отсюда непосредственно следует итерационная формула Якоби:

xi(k+1)=1aiibi-j≠iaijxjk

i=1,2,…,n, где верхний индекс k обозначает номер итерации. Таким образом, для вычисления (k+1)-го приближения используются значения неизвестных, полученные на предыдущей итерации. Начальное приближение x(0) может быть выбрано произвольно; в данной работе в качестве него принят нулевой вектор.

Алгоритм:

1. Берёт начальное приближение x(0) (обычно нулевой вектор).

2. На каждой итерации вычисляет новое приближение xk+1 по формуле:

xi(k+1)=1aiibi-j≠iaijxjk

3. Повторяет, пока норма разности двух последовательных приближений не станут очень маленькими (меньше заданной точности, 10-8).

∥x(k+1)−x(k)∥∞<ε

Аварийная остановка если обнаружен нулевой или очень маленький диагональный элемент.

Условия сходимости:

Достаточным условием сходимости метода Якоби при любом начальном приближении является строгое диагональное преобладание матрицы: для каждой строки |a_{ii}| > Σ_{j≠i} |a_{ij}|. При этом норма матрицы перехода оказывается меньше единицы, и погрешность убывает как геометрическая прогрессия.

Генерация тестовой матрицы:

Для гарантии сходимости матрица A формируется со строгим диагональным преобладанием.

Процесс генерации:

1. Заполняются внедиагональные элементы случайными числами из диапазона [-1, 1] (равномерное распределение).

2. Для каждой строки вычисляется сумма модулей внедиагональных элементов off_diag_sum.

3. Диагональный элемент устанавливается как off_diag_sum + random(0.1, 1.0). Таким образом, условие |a_{ii}| > Σ_{j≠i} |a_{ij}| выполняется автоматически. Вектор правой части b строится так, чтобы точным решением системы был вектор x_exact = (1, 2, 3, …, n). Для этого вычисляется b = A * x_exact.

Критерии качества решения:

Евклидова норма вектора ‖v‖₂ = √(v₁² + v₂² + … + v_n²).

Погрешность решения – ‖x̂ − x_exact‖₂, где x̂ – найденное приближение.

Невязка – r = b − A x̂. Показывает, насколько точно решение удовлетворяет системе.

Относительная невязка – ‖r‖₂ / ‖b‖₂. При малых значениях (порядка 10⁻¹⁵) решение практически точно удовлетворяет уравнениям.

# Выполнение работы

Разработана программа на C++, реализующая метод Якоби. Исходные данные (размерность, матрица A, вектор b) считываются из файла input.txt.

Основная вычислительная функция solveJacobi принимает матрицу, правую часть, точность ε, максимальное число итераций. Возвращает вектор решения, количество выполненных итераций и флаг сходимости.

В начале функции проверяется, что все диагональные элементы не слишком малы (по модулю ≥ 10⁻¹²). Начальное приближение x⁽⁰⁾ устанавливается нулевым. На каждой итерации:

1. Для каждой строки i вычисляется сумма S = Σ_{j≠i} a_{ij} * x_j⁽ᵏ⁾.

2. Новое значение x_i⁽ᵏ⁺¹⁾ = (b_i − S) / a_{ii}.

3. После обновления всех компонент находится максимальная разность между x⁽ᵏ⁺¹⁾ и x⁽ᵏ⁾ (бесконечная норма).

4. Если эта разность меньше ε, процесс останавливается – сходимость достигнута.

Если после maxIter итераций сходимость не наступила, возвращается последнее приближение и флаг false.

Для оценки качества решения вычисляются невязка r = A x̂ − b и её евклидова норма, а также относительная невязка. Время выполнения замеряется с помощью std::chrono.

В качестве эталона используется решение, полученное библиотечной функцией LAPACK dgesv (прямой метод). Сравниваются время работы, относительная невязка и евклидово расстояние между решениями.

Вывод.

Разработанная программа успешно решает СЛАУ методом Якоби на матрицах со строгим диагональным преобладанием. Эксперименты показали, что для системы размером n = 1000 метод сходится за 9 итераций (при ε = 10⁻⁸). Относительная невязка составляет около 10⁻¹³, а погрешность по сравнению с точным решением не превышает 10⁻⁹. Время работы итерационного метода оказалось более чем в 15 раз меньше, чем у прямого метода Гаусса и LAPACK. Это подтверждает эффективность метода Якоби для больших систем с подходящей структурой. Реализация корректна, критерии остановки выбраны правильно. Таким образом, метод простых итераций является полезным инструментом для быстрого получения приближённого решения хорошо обусловленных СЛАУ.